# 🚀 ESP32-C3 Modbus RTU Master & Industrial Controller

### [AHT20 | INA219 | NeoPixel | Samkoon HMI Slave Integration]

โปรเจกต์นี้เปลี่ยน ESP32-C3 ให้เป็นศูนย์กลางการควบคุม (Master) สำหรับอ่านค่าจากเซนเซอร์ความแม่นยำสูง และส่งข้อมูลแบบ 32-bit Floating Point ไปแสดงผลบนจอ Samkoon HMI ผ่านการสื่อสาร RS485 พร้อมระบบอ่านค่าสถานะปุ่มกดกลับมาควบคุม Relay บนตัวบอร์ด

## ✨ คุณสมบัติเด่น (Features)

- Modbus Master Mode: ควบคุมเครือข่าย Modbus RTU (RS485) ผ่าน GPIO 20, 21

- High-Precision Sensors:

  - AHT20: วัดอุณหภูมิ (°C) และความชื้น (%)

  - INA219: วัดแรงดันไฟฟ้า (V) และกระแสไฟฟ้า (mA) แบบ Real-time

- 32-bit Float Support: ฟังก์ชันส่งค่าทศนิยมไปยัง HMI โดยการจัดการ Word Order (Low Word First)

- NeoPixel Status LED:

  - 🔵 Blue (Breathing): Standby / ปกติ

  - 🟢 Green (Flash): สื่อสารสำเร็จ (Success)

  - 🔴 Red (Flash): การสื่อสารผิดพลาด (Error)

- Bidirectional Control: ส่งค่าเซนเซอร์ไปที่จอ และอ่านค่าสวิตช์จากจอมาคุม Relay บนบอร์ด

## 📋 Modbus Mapping (HMI Slave Side)

เพื่อให้ ESP32 Master เขียนข้อมูลเข้าสู่จอ Samkoon ได้ถูกต้อง โปรดตั้งค่าหน้าจอให้เป็น Slave ID 1 และใช้ Address ดังนี้:

### 🔵 Numeric Display (LW - Local Word)

ใช้ Data Type: 32-bit Floating Point

| Address | Parameter | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LW 100 | Temperature | °C | รับค่าจาก AHT20 |
| LW 102 | Humidity | % | รับค่าจาก AHT20 |
| LW 104 | Bus Voltage | V | รับค่าจาก INA219 |
| LW 106 | Current | mA | รับค่าจาก INA219 |

### 🟢 Bit Logic (LB - Local Bit)

| Address | Parameter | Function |
| --- | --- | --- |
| LB 0 | Input Status 1 | แสดงสถานะปุ่ม GPIO 0 |
| LB 1 | Input Status 2 | แสดงสถานะปุ่ม GPIO 1 |
| LB 2 | Remote Switch 1 | (ปุ่มบนจอ) ส่งค่ามาคุม Relay 1 (GPIO 2) |
| LB 3 | Remote Switch 2 | (ปุ่มบนจอ) ส่งค่ามาคุม Relay 2 (GPIO 3) |

## 🔌 Hardware Configuration (การต่อวงจร)

| ESP32-C3 Pin | Function | Connection |
| --- | --- | --- |
| GPIO 20 | RX1 | RS485 (RO) |
| GPIO 21 | TX1 | RS485 (DI) |
| GPIO 7 | NeoPixel | WS2812B Data |
| GPIO 8 (SDA) | I2C Data | AHT20 / INA219 |
| GPIO 9 (SCL) | I2C Clock | AHT20 / INA219 |
| GPIO 0, 1 | Digital Input | Push Buttons |
| GPIO 2, 3 | Digital Output | Relay Module (Active LOW) |

## 🖥️ Samkoon SKTOOL 7.1 Setup

- Link Setup: เลือก Modbus RTU Slave, Station No: 1, Baudrate: 9600, 8, N, 1

- Numeric Display: ตั้งค่า Address ให้เป็น Internal storage area -> LW

- Data Type: เลือก 32-Bit Floating Point และตั้งค่าทศนิยมเป็น 2 ตำแหน่ง

- Word Swap: หากตัวเลขแสดงผลเพี้ยน ให้ลองเปิด/ปิด Word Swap ในหน้า Link Properties ของ SKTOOL

## 📦 Requirements

- Library: ModbusMaster (by Doc Walker)

- Library: Adafruit_AHTX0

- Library: Adafruit_INA219

- Library: Adafruit_NeoPixel

## 🚀 Quick Start

- Copy โค้ดในไฟล์ .ino ไปยัง Arduino IDE

- ติดตั้ง Libraries ทั้งหมดผ่าน Library Manager

- เลือกบอร์ดเป็น ESP32-C3 Dev Module และทำการ Upload

- ตรวจสอบหน้าจอ Samkoon HMI (ตั้งค่าเป็น Slave) จะเห็นค่าเซนเซอร์อัปเดตทุก 1 วินาที